Инструкция

по применению одноразового сшивающего аппарата                   для хирургического лечения геморроя (PPH)                               .                                         типа  PYGC

Маркировка

Смотреть инструкцию перед использованием.

стерильно

| STERILE | R |
| --- | --- |

Стерилизация ионизирующим излучением

Радиационный метод или лучевую стерилизацию  y -  лучами      .                                                    применяют в специальных установках при промышленной стерилизации сшивающих аппаратов однократного применения.

НЕ  ПЕРЕСТЕРИЛИЗОВАТЬ..                                                           .           .Использовать  для  одного   пациента.

Не использовать если упаковка открыта или повреждена.

Стерильность гарантирована только в том случае, если упаковка

не повреждена.

Показания

Циркулярный степлер для геморроидэктомии и аксессуары используются при хирургическом лечении дефектов аноректальной области для трансанального наложения механического шва, резекции слизистой оболочки и слизисто-мышечного слоя.

Набор состоит:

- Циркулярный степлер

- Аноректальный вводитель

- Шовный продеватель

- Аноскоп кисетного шва

- Круговой анальный дилитатор

Предупреждения и меры предосторожности

- Не применять инструменты если они не предназначены для операции или                .      не  имеют  соответствующей маркировки.

- Перед началом операции следует убедиться в совместимости применяемых малоинвазивных инструментов и аксессуаров.

- Малоинвазивные операции должны выполняться хирургами, прошедшими соответствующее обучение и имеющими достаточный опыт эндохирургических вмешательств. Перед любой малоинвазивной операцией хирургу рекомендуется ознакомиться с литературой, посвященной технике выполнения предстоящего вмешательства, а также публикациями, касающимися возможных осложнений.

- Не погружайте сшивающие аппараты в спирт и четвертичные аммониевые растворы.

- Металлические клипсы, скрепки и нити в области накладываемого механического шва могут повлиять на целостность прошивающих клипс и надежность формируемого анастомоза.

- Толщина прошиваемых тканей не должна выходить за пределы указанных в инструкции.. Ткани должны равномерно распределяться по головке аппарата. При избытке тканей с одной из сторон формируемого анастомоза нарушается смыкание скрепок, и надежность анастамоза снижается.

- Избегайте чрезмерного расширения кишки.

- При операциях по поводу пролапса и геморроя избегайте попадания подлежащего мышечного слоя в зону резекции и накладываемого механического шва.

- После контакта с жидкостями организма инструменты и устройства подлежат особой процедуре утилизации, предотвращающей биологическое загрязнение.

- После вскрытия упаковки все инструменты, как использованные, так и не использованные, подлежат утилизации.

- Циркулярный степлер для геморроидэктомии  и аксессуары не подлежат повторной стерилизации, в связи с тем, что рестерилизация может привести к поломке инструментов и сделать их применение небезопасным.

- . Для коррекции возникающих осложнений могут накладываться дополнительные швы и применяться электрокоагуляция

# применения циркулярного cтеплера для   .       хирургического лечении геморроя

Прядок применения аппарата и аксессуаров к нему

- После тщательного смазывания краев анального отверстия циркулярный анальный дилататор с обтуратором вводится в анальный канал короткими вращательными движениями (по часовой или против часовой стрелке).

- Введение дилататора вызывает уменьшение пролапса анодермы и части ректальной слизистой. Иногда введение хирургической губки до дилататора способствует редукции излишков анодермы. После удаления обтуратора пролабирующая слизистая оказывается в просвете. Поскольку дилататор прозрачный, он позволяет хирургу видеть зубчатую линию и контролировать положение инструмента.

- Дилататор перед введением хорошо смазывается и вводится без растягивания сфинктера. Для облегчения ввода используйте встречное растяжение.

- Можно сначала ввести обтуратор, затем вынуть его и ввести вместе с обтуратором.

- Вручную максимально уменьшайте внешний компонент, даже после удаления обтуратора, когда уже внутри.                                                                              Операцию следует прекратить, если продвижению инструмента мешает стеноз. . Дилататор пришивается к промежности четырьмя стежками в основных точках.

- Четыре фиксирующих стежка для удержания дилататора можно делать до введения дилататора. Натягивание нитей облегчает продвижение дилататора вовнутрь.

Операция

- Аноскоп для наложения кисетного шва вводится через дилататор. Этот инструмент удалит излишки слизистой стенки прямой кишки по окружности на 270 градусов, а ткани, выпадающие в окошко аноскопа, можно легко захватить швом, ограничившись только слизистым и подслизистым слоем. Шов должен располагаться, по крайней мере, на 2-3 см выше верхушки геморроидальных узлов. Это расстояние должно быть увеличено пропорционально степени ректального пролапса. Поворачивая, можно выполнить кисетный шов полностью по всей окружности анального канала.

Примечание:

- Определите верхушку геморроидальных узлов.

- Выполняйте кисетный шов мононитью 2-0 на изогнутой игле в 25-30 мм.

- При каждом стежке анаскоп кисетного шва вынимайте, поворачивайте и вставляйте снова. Поворот в полностью вставленном в дилататор анаскопа может перекрутить слизистую и сделать неправильный, несимметричный кисетный шов.

- Не стягивайте сразу кисетный шов. Проверьте правильность стежков и отсутствие зазоров.

Операция

- Геморроидальный циркулярный степлер устанавливается в максимально открытое положение. Его головка вводится выше кисетного шва. Затем степлер немного подтягивается назад, чтобы убедиться, что кисетный шов виден весь. Затем шов затягивают одним закрывающим узлом.

- С помощью вдевателя нити  концы нити протягиваются и выводятся наружу через специальные боковые отверстия в степлере.

Примечание:

- Всегда устанавливайте циркулярный степлер в максимально открытое положение.

- Если введение наконечника степлера выше кисетного шва затруднено, не форсируйте усилие. Сначала ослабьте шов, а затем попытайтесь ввести степлер снова.

- Держите кисетный шов под непосредственным визуальным контролем.

- Чтобы вытянуть каждый конец нити, просто расположите его напротив стороны, через которую он будет вытаскиваться (то есть, вдеватель нити в левом отверстии, а нить направляется на правую сторону).

Операция

Концы нити завязываются снаружи и удерживаются зажимом. Основная часть степлера вводится в анальный канал. Во время введения рекомендуется частично свести бранши степлера.

Примечание:

- На этом этапе степлер следует осторожно продвинуть вовнутрь, тогда как удерживаемые хирургом концы нити натягиваются, так что выступающая часть слизистой начинает охватывать рабочую часть степлера.

Операция

- Умеренным натяжением кисетного шва выступающая часть слизистой стягивается вокруг рабочей части степлера. После этого инструмент сводится до конца полным поворотом приводящей рукояти степлера по часовой стрелке. В этот момент красный индикатор на рукояти степлера должен быть в дальнем конце рабочего интервала (зеленой зоны).

- Затем степлер срабатывает.

- Степлер выдерживается в закрытом состоянии в течение 20 сек. до и после срабатывания. Это действует как тампонада и способствует гемостазу.

- Степлер приоткрывается (на половину или три четверти оборота) и удаляется. Наконец, скобочный шов проверяется с помощью аноскопа.

Примечание:

- В конце закрытия метка в 4-5 см должна быть на уровне края анального отверстия.

- Расположите степлер параллельно оси анального канала и сводите его, сохраняя умеренное натяжение нитей кисетного шва.

- Если пациент женщина, проверьте заднюю стенку влагалища, чтобы убедиться, что она не попала в степлер.

Операция

- Линия скрепок проверяется на наличие кровотечения и, при необходимости, усиливается гемостатическими стежками, выполняемыми рассасывающейся нитью 3-0 мм маленькой игле.

- Чтобы облегчить проверку послеоперационного кровотечения и обеспечить адекватный комфорт пациенту, длинный влажный тампон (25 см) с привязанной к нижнему концу лигатурой вводится в прямую кишку до уровня выше линии шва. (Обычно тампон удаляется через 4-5 часов.)

Резекционный материал осматривается для проверки правильности проведения       .           процедуры. Одновременно могут выполняться дополнительные вмешательства           .         (например, иссечение небольших полипов или выростов).

После завершения анастомоза, пожалуйста, проверьте, нет ли утечки или   плохого наложения шва. В противном случае, сделайте стежок на  поврежденной части в качестве гарантии излечения.

Хранение

Продукт следует хранить в сухом помещении с отличной вентиляцией и без  едких газов.

Относительная влажность комнаты должна составить меньше  80 %.             .         Следует избегать сжатия, трения а так же ударов о продукт.

Примечание:

- После срабатывания степлера значительно облегчает проверку линии шва.

- Из-за скрепок следует избегать электрокоагуляции для остановки кровотечения.

- Осмотрите линию анастомоза и убедитесь в его герметичности и отсутствии кровотечения

После операционные действия.

- После контакта с жидкостями организма инструменты и устройства подлежат особой процедуре утилизации, предотвращающей биологическое загрязнение.

- После вскрытия упаковки все инструменты, как использованные, так и не использованные, подлежат утилизации.

- Циркулярный степлер для геморроидэктомии  и аксессуары не подлежат повторной стерилизации, в связи с тем, что рестерилизация может привести к поломке инструментов и сделать их применение небезопасным.

Преимущество использования механического сшивающего аппарата для хирургического лечения геморроя типа - PYGC

- минимизация болевого синдрома

- уменьшение кровотечения                                                                                   сокращение времени пребывания больного в клинике примерно 4- 5 дней                                    способствует быстрейшему выздоровлению                                                           снижает стоимость оперативного вмешательства

- количество скоб  до 32 - уменьшает кровоподтеки и увеличивает качества шва

- несъемная упорная головка гарантирует надежное закрытие скоб.